| Modele: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RT-MAg-001/L | – Rozdzielacz kruszywa dużej pojemności |  |
| Akcesoria: |  |  |
| RT-MAg-001/zL | – Zapasowa misa odbiorcza do RT-MAg-001/L |  |
| Normy: |  |  |
| EN 932-1, EN 932-2, ASTM C702 |  |  |
| Opis: |  |  |
| Rozdzielacz próbek o dużej pojemności używany do zmniejszania dużych próbek do rozsądnego rozmiaru. RT-MAg-001/L posiada lej zasypowy z zamkniętym wylotem, który umożliwia równomierne rozprowadzenie próbki granulatu do 30 L na całej szerokości lejka. Wyjście rozdzielacza zapewnia elastyczność w zakresie rozmiarów szerokości szczeliny. Szerokość szczeliny głowicy dzielącej można regulować w zakresie od 10 mm do 90 mm. Części robocze (zasobnik, misy odbiorcze) wykonane są ze stali nierdzewnej, korpus wykonany jest z metalu pokrytego polimerową powłoką proszkową. Dostarczany w komplecie z dwoma pojemnikami odbiorczymi. |  |  |

Specyfikacja techniczna:

| Liczba slotów | Nastawne do 72 (do 36 na każdy odbiornik) |
| --- | --- |
| Szerokość slotu | nastawne 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 90 mm |
| Pojemność zbiornika | 30 L |
| Pojemność miski odbiorczej | 15 L |
| Wymiary (LxWxH) | 800х470х700 mm |
| Waga (przybliżona) | 65 kg |