| Modele: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-MG-031/1 | – Precyzyjny ręczny termometr cyfrowy |  |  |  |
| RD-MG-031/1P | – Precyzyjny ręczny termometr cyfrowy |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |
| RD-MG-031/z1P1 | – | Sonda Pt100, 4 x 300 mm, -40 °C ... +500 °C z fabrycznym certyfikatem kalibracji |  |  |
| RD-MG-031/z1P1C | – | Sonda Pt100, 4 x 300 mm, -40 °C ... +500 °C z certyfikatem kalibracji DAkkS (identyfikowalny i akredytowany zgodnie z ISO 17025) |  |  |
| RD-MG-031/zP2 | – | Sonda TC K, 3 x 300 mm, -100 °C ... +1100 °C z fabrycznym certyfikatem kalibracji |  |  |
| RD-MG-031/zP2C | – | Sonda TC K, 3 x 300 mm, -100 °C ... +1100 °C for RD-MG-031/1 i RD-MG-031/1P z certyfikatem kalibracji DAkkS (identyfikowalny i akredytowany zgodnie z ISO 17025) |  |  |
| RD-MG-031/zP3 | – | Sonda TC K, 3 x 500 mm, -100 °C ... +1100 °C z fabrycznym certyfikatem kalibracji |  |  |
| RD-MG-031/zP3C | – | Sonda TC K, 3 x 500 mm, -100 °C ... +1100 °C z certyfikatem kalibracji DAkkS (identyfikowalny i akredytowany zgodnie z ISO 17025) |  |  |
| RD-MG-031/zP4 | – | Sonda Pt100, 3 mm x 1000 mm, -200 °C ... +450 °C (tylko do RD-MG-031/1) z fabrycznym certyfikatem kalibracji |  |  |
| RD-MG-031/zP4C | – | Sonda Pt100, 3 mm x 1000 mm, -200 °C ... +450 °C (tylko do RD-MG-031/1) z certyfikatem kalibracji DAkkS (identyfikowalny i akredytowany zgodnie z ISO 17025) |  |  |
| RD-MG-031/zP5 | – | Sonda wilgotności/temperatury, 0 % rh ... 100 % r.h. / -30 °C ... +80 °C (tylko do RD-MG-031/1) z fabrycznym certyfikatem kalibracji |  |  |
| RD-MG-031/zP5C | – | Sonda wilgotności/temperatury, 0 % rh ... 100 % r.h. / -30 °C ... +80 °C (tylko do RD-MG-031/1) z certyfikatem kalibracji DAkkS (identyfikowalny i akredytowany zgodnie z ISO 17025) |  |  |
| RD-MG-031/zC | – | Walizka tranportowa RD-MG-031 |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |
| RD-MG-031 to ręczny termometr do mobilnego i precyzyjnego pomiaru temperatury. Oprócz termometrów rezystancyjnych Pt100 może przetwarzać również sygnały z typowych termopar. Temperaturę możemy zmierzyć w zakresie -200 °C ÷ +1.100 °C. Wersja o wysokiej precyzji może być używana jako termometr referencyjny. |  |  |  |  |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MG-031/1 | RD-MG-031/1P |
| --- | --- | --- |
| Zakresy pomiarowe |  |  |
| - Pt100 | -200 °C... +500 °C | -40 °C... +500 °C |
| - Termopara | -100 °C... +1100 °C |  |
| - Wilgotność | 0 %... 100 % r. h. | - |
| Dokładność termometru rezystancyjnego typu Pt100 | 0.03 K of -50 °C... +200 °C 0.05 K of -200 °C... -50 °C w przeciwnym razie 0.05 % odczytu | 0.1 K of -100 °C... +200 °C w przeciwnym razie 0,1% odczytu |
| Dokładność termopary typu K | 0.2 K of 0 °C... 200 °C 0.5 K of 200 °C... 1000 °C 1 K powyżej 1000 °C | 0.3 K of 0 °C... 200 °C 1 K of 200 °C... 1000 °C 1.5 K powyżej 1000 °C |
| Dokładność odczytów wilgotności | 1.5 % r. h. | - |
| Wyświetlacz | Duży 4,5 calowy, cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |
| Napięcie zasilania | bateria 9 V lub 9 V akumulator lub zasilacz sieciowy |  |
| Żywotność baterii | ok. 20 godzin |  |
| Materiał obudowy | odporny na uderzenia plastik ABS, przezroczysty ekran |  |
| Wymiary (LxWxH) | 200x93x44 mm |  |
| Waga (przybliżona) | 350 g |  |