Sprzęt ogólny

POMIAR TEMPERATURY

| Modele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-MG-032/1 | – Termometr z sondą o długości 200 mm, 0 °C ... +300 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/2 | – Termometr z sondą o długości 300 mm, 0 °C ... +300 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/3 | – Termometr z sondą o długości 125 mm, -50 °C ... +220 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/4 | – Termometr z sondą o długości 300 mm, -50 °C ... +220 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/5 | – Termometr z sondą, -40 °C ... +250 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/6 | – Sondą z czujnikiem na podczerwień, -40 °C ... +280 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/7 | – Termometr na podczerwień, -50 °C ... +380 °C |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/8 | – Termometr na podczerwień, -35 °C ... +800 °C |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Proponujemy gamę termometrów laboratoryjnych i modeli do użycia w terenie z sondą zanurzeniową ze stali nierdzewnej przeznaczone do pomiaru cieczy, materiałów ziarnistych i półstałych oraz termometrów na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni bez dotykania obiektu. |  |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-032/1 | RD-MG-032/3 | RD-MG-032/5 | RD-MG-032/6 |  |  | RD-MG-032/7 | RD-MG-032/8 |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MG- 032/1 | RD-MG- 032/2 | RD-MG- 032/3 |  | RD-MG- 032/4 | RD-MG- 032/5 | RD-MG- 032/6 | RD-MG- 032/7 | RD-MG- 032/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakresy pomiarowe sondy | 0 °C ... +300 °C |  | -50 °C ... +220 °C |  |  | -40 °C ... +250 °C | -40 °C ... +200 °C | - | - |
| Zakresy pomiarowe w podczerwieni | - |  | - |  |  | - | -40 °C ... +280 °C | -50 °C ... +380 °C | -35 °C ... +800 °C |
| Rozdzielczość | 5 °C |  | 0.1 °C |  |  |  |  |  |  |
| Dokładność sondy | ±5 °C |  | ±0.3 °C |  |  | ±1.0 °C | ±1.0 °C | - |  |
| Dokładność pomiaru w podczerwieni | - |  | - |  |  | - | ±2 % | ±2 % |  |
| Długość sondy | 200 mm | 300 mm | 125 mm | 300 mm |  | 150 mm | 75 mm | - |  |
| Wymiary (L x W x H) | 250x80x 80 mm | 350x80x 80 mm | 165x92x 38 mm | 340x92x 38 mm |  | 211x19x 32 mm | 140x32x 24 mm | 130x35x 149 mm | 150x45x 108 mm |
| Waga (przybliżona) | 200 g | 220 g | 65 g | 80 g |  | 40 g | 150 g | 190 g | 177 g |