| Modele: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-MU-001/T25 | – High-shear Laboratory Mixer (0.8 kW) with 25 mm dia. working head |  |  |  |
| RD-MU-001/T45 | – High-shear Laboratory Mixer (1.1 kW) with 45 mm dia. working head |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |
| RD-MU-001/zDT25 | – Wirnik narzędzia dyspergacyjnego do RT-MU-001/T25 |  |  |  |
| RD-MU-001/zDT45 | – Wirnik narzędzia dyspergacyjnego do RT-MU-001/T45 |  |  |  |
| RD-MU-001/zS | – Statyw |  |  |  |
| RD-MU-001/zHC | – Zacisk głowicy |  |  |  |
| RT-MU-001/zHM1 | – Płaszcz grzewczy do miksera laboratoryjnego o pojemności 2 L |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |
| RD-MU-001 to wysokoobrotowy mieszalnik laboratoryjny o dużej mocy, który może być używany do modyfikacji i emulgowania asfaltu. Narzędzie dyspergujące typu rotacyjnego w połączeniu z dużą prędkością obrotową pozwalają na uzyskanie wysokiego stopnia dyspersji i jednorodności przygotowanej próbki. Zastosowanie płaszcza grzejnego pozwala na kontrolę temperatury wymaganej podczas modyfikacji asfaltu. Główne cechy: - cyfrowy wyświetlacz prędkości; - elektroniczna regulacja prędkości; - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem; - narzędzia dyspergujące ze stali nierdzewnej; - płynny start; - wyświetlanie kodu błędu. Narzędzie dyspergujące, statyw, głowicę i płaszcz grzewczy należy zamawiać oddzielnie. Zobacz akcesoria. |  |  |  |  |
|  |  | RD-MU-001/T25 | RD-MU-001/T45 | RD-MU-001/zS |
|  |  | RD-MU-001/zDT25 | RD-MU-001/zDT45 | RD-MU-001/zHC |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MU-001/T25 | RD-MU-001/T45 |
| --- | --- | --- |
| Moc silnika | 800 W | 1100 W |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 25000 rpm | 10000 rpm |
| Średnica głowicy roboczej | 25 mm | 45 mm |
| Materiał głowicy roboczej | Stal nierdzewna |  |
| Wymiary (WxHxD) | 87x271x106 mm | 115x355x139 mm |
| Waga (przybliżona) | 2.5 kg | 5.9 kg |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz, 1-fazowe |  |